淮北矿业铁路运输处352226X2-2RZ型轴承
购置技术规格书

编制：      校对：       审批：
单位（盖章）：淮北矿业股份有限公司铁路运输处
淮北矿业铁路运输处352226X2-2RZ型轴承
购置技术规格书

一、物资情况概况

1.物资简介

此次购置的车辆轴承用于我处车辆段修车车间更换到期60吨煤炭漏斗车轴承。

2.物资规格及数量

物资规格：352226X2-2RZ型轴承。
数    量：480套。
二、主要技术参数要求
（一）一般条件

1.轴承运用温域宽：-45～+40℃

2.湿度要求：100%

3.轴承最大运营速度：120Km/h

（二）技术条件

1.轴承结构：双列圆锥滚子无轴箱轴承。

2.质量保证期限：80万Km或8年（以先到者为准）。

3.车辆轴重21T级，载重60T级，最大运营速度120Km/h。

4.材质：内、外圈采用G20CrNiMoA（电渣重熔），滚动体、密封座位采用GCr15（电渣重熔）。

5.保持架：采用工程塑料（塑钢）保持架。

6.密封：采用带有骨架的橡胶迷宫型油封。

7.外形尺寸：内径×外径×外圈高度×装配高（d×D×C×B1），φ130×230×150×150mm。

8.执行标准：TB/T 2235-2016。

（三）技术文件提供
供方提供轴承的储存、轴承的安装、轴承的拆卸、轴承的维护的主要内容有：

1.轴承的储存环境、储存要求；

2.轴承安装前的准备、轴承的安装指导说明；

3.轴承拆卸要求、拆卸后存放环境等；

4.轴承使用维护检查或维修限度及条件；

5.产品的总装图样，尺寸标注。
（四）产品本体标识

产品本体应标识清晰，包括产品型号、制造年月、厂家、产品序列号。
（五）检验与拒收

1.检验

供方应免费向验收人员提供一切合理的手段和必要的帮助，使其确信制造的352226X2-2RZ型轴承符合本规范要求。

2.当取样证明352226X2-2RZ型轴承不符合本规范时，需方可以拒收。

三、供货时间及要求
1.供货方负责汽运至淮北矿业股份有限公司铁路运输处指定地点，运费及运输保险费由供货方负担。

2.交货时间为合同生效后，分批次按物资需求计划下达后60日内供货，供货轴承为新造且供货轴承生产日期不得早于物资需求计划下达前6个月。
四、服务要求

1.车辆轴承在质保期间发生故障，供货商应在48h之内处理完毕，并赔偿由于轴承故障给使用方造成的损失。

2.供货方须制定完善的售后服务计划，并提出保证措施；在轴承使用过程中，及时解决在实际生产应用中出现的各种问题。

3.在合同签订之日起，义务为买方提供售中、售后服务。

五、说明

1.本规格书提出的是最低限度技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应提供符合本规格书及工业标准的优质产品。供货方必须使其设计制造检验试验等符合规定的标准和规范以及有关的法规要求，确保质量可靠。

2.如果供货方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着提供的设备完全符合本规格书的要求，如果有异议，应在响应书中加以详细的描述。本规格书所使用的标准如与供货商所执行的标准发生矛盾，按较高标准执行。

3.供货方应根据买方要求及需要无偿提供有关设备、图纸、技术资料、计算资料及其详细说明以及技术服务项目。

4.正常生产所需要的部件、必要的备件，无论在本技术规格书中是否加以说明，均应提供完备。

5.出厂验收时，供货方必须提供铁路机车车辆产品编号清单、产品合格证、CRCC认证证书复印件。
6.其他未尽事宜协商解决。
