项目名称：

淮北矿业股份有限公司

2026年一季度转子式混凝土喷射机及配件

采购技术规格书

编制：

审核：

批准：

日期：

单位（盖章）：淮北矿业股份有限公司生产管理部

淮北矿业股份有限公司

2026年一季度转子式混凝土喷射机及配件

采购技术规格书

一、采购物资概况

（一）用途

用于淮北矿业股份有限公司下属生产矿井及工程处掘进工作面施工。

（二）使用环境条件

1.适应于煤矿井下喷浆料的远距离泵送，适用于潮式和湿式喷浆工艺。

2.周围环境温度不高于+40°C，不低于-20°C。

3.工作面供电电压：660/1140V。

4.环境噪音：不大于85dB。

5.混凝土喷射机所配电机、电器设备需具有隔爆性能，矿用产品安全标志证书、防爆合格证应在有效期内，可用于含有煤尘的矿井中。

二、采购物资范围

转子式混凝土喷射机30台。

三、主要技术参数及技术要求

（一）主要技术参数

| 序 号 | 项 目 |  | 单 位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出量 |  | m³/h | ≥3 |
| 2 | 最大骨料直径 |  | mm | ≤20 |
| 3 | 喷射管直径 |  | mm | ≥50 |
| 4 | 压缩空气流量 |  | m³/min | 4～20 |
| 5 | 压缩空气压力 |  | MPa | ≥0.5 |
| *6 | 水平喷射距离 |  | m | ≥300 |
| 7 | 料杯容积 |  | L | ≥8 |
| 8 | 电机功率 | 型号 |  | YBK3-180L-4 |
| *9 |  | 功率 | KW | ≥15 |
| 10 |  | 电压 | V | 660/1140 |
| 11 |  | 防护等级 |  | IP55 |
| 12 | 变量柱塞泵 |  | Ml/r | ≥40 |
| 13 | 爬坡角度 |  | ° | ≥18 |
| 14 | 整体外形尺寸（长×宽×高） |  | ≤3200×1200×1700mm |  |

（二）主要技术要求

1.在压缩空气具备一定的压力和流量下喷射距离可以达到300m以上，输出量达到3m³/h以上。

2.具有特殊设计的密封结构，喷浆机运转基本不产生粉尘，配备除尘装置，在易损件寿命范围内机旁粉尘浓度≤10mg/m³。

3.有多料杯喷射喂料结构，喷浆料在管路输送非常均匀，枪头喷浆料几乎无脉冲对于喷浆手劳动强度大幅降低。

4.配有调速装置，出料可以实现快慢可调。

*5.整机采用液压驱动、履带行走方式，履带板为高锰合金钢，爬坡能力≥18°。

6.主要易损件使用寿命≥300 m³。

7.配套电机采用高效节能防爆电机，禁止使用国家淘汰名录所列产品，电压等级：660/1140V。

8.主要部件材质选择：液压泵及马达选用选用力士乐、英特姆、丹佛斯或同等质量品牌，钢材选用高强度耐磨优质钢材。

9.每台设备应配置定子或整套耐磨板2套。

四、大部件及易损件明细（部分）

| 序号 | 大部件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 液压马达 | 台 | 1 |  |
| 3 | 变量柱塞泵 | 件 | 1 |  |
| 4 | 减速机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 转子 | 件 | 1 |  |

| 序号 | 易损件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自润滑耐磨上板 | 块 | 1 |  |
| 2 | 自润滑耐磨下板 | 块 | 1 |  |
| 3 | 耐磨料杯 | 个 | 1 |  |
| 4 | 高强分料器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 高强耐磨钢衬板 | 块 | 1 |  |
| 6 | 过料网 | 片 | 1 |  |
| 7 | 搅拌器 | 件 | 1 |  |

五、执行标准和规范

《煤矿安全规程》、MT/T547-2025等。

六、交货随行文件要求

1.交货时厂方须提供设备出厂检验报告、主要部件检测试验报告、电气防爆合格证、矿用产品安全标志证书等。

2.每台设备厂方无偿提供应免费配备专用工具2套、图纸资料6套，资料必须与实物相符，图纸上要标注大部件的重量及外形尺寸。在用设备的零部件作变更设计或修改参数时，要及时通知使用单位和集团公司相关管理部门。

七、质量保证要求

1.设备自到货之日起18 个月或投入使用后 12 个月，两项期限以先届满者为准，在此期限内若设备出现质量问题，由厂方负责无偿维修，维修产生的材料及配件费用均由厂方承担；若发生重大质量问题，买方有权将该设备退回厂方。

2.因质量问题发生安全事故（如电气失爆），由厂方赔偿直接和间接经济损失，并追究法律责任。

3.因厂方原因备品备件供应及售后服务不及时影响矿井生产，由厂方赔偿直接和间接经济损失。

八、售后服务要求

1.设备出厂时，在机身焊单字为280×80mm的设备编号，由设备租赁中心提供号码，编号用钢板制作。

2.设备在地面和井下安装调试时，厂方派人员到现场免费技术服务，待设备运转正常后，服务人员方可离矿。

3.为确保设备正常运转，厂家应在淮北地区代储本机型易损备配件，具体品种明细和金额由双方协商确定。

4.厂家应在设备交货期一个月内在淮北矿业股份有限公司设备租赁中心库代储电机、液压马达、变量柱塞泵、转子等主要部件各一件。中标厂家上述部件与已在淮北矿业代储部件通用且代储量充足，则无需代储。

5.投标文件应提供配件价格目录，配件总价不得超过主机的120%。外协件不得高于同类市场价。

九、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订生效后60天内交货。厂家投标时写明设备交货期，签订技术协议时以厂家投标承诺的交货期执行（满足供货要求）

2.交货地点：免运费送货至淮北矿业股份有限公司各生产矿井及工程处。

十、交货验收要求

1.设备出厂前，厂方负责通知淮北矿业股份有限公司组织人员视频验收，验收合格后方可出厂。设备到矿后，由厂方及时派人到现场与用户共同验收。

2.设备送达验收后，厂方持接收煤矿或工程处开具的交接单，3日内到淮北矿业股份有限公司设备租赁中心办理设备验收手续。