项目名称：
淮北矿业股份有限公司

2026年SGB620/110型刮板输送机及配件采购

技术规格书

编制：                
校对：                
审批：                
日期：2026年2月25日
单位（盖章）：淮北矿业股份有限公司生产管理部
          （设备租赁中心）
淮北矿业股份有限公司2026年SGB620/110型

刮板输送机及配件采购技术规格
一、采购物资概况
（一）用途

用于淮北矿业股份有限公司下属生产矿井井下采掘工作面、巷道施工运输。
（二）使用环境条件

1.工作温度-5(C～40(C，大气压力80kPa～116kPa，相对湿度不超过95%(25(C)。

2.可用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的煤矿井下。
二、采购物资范围（型号为基本参考型号）
刮板输送机SGB620/110型  10台

（每台含机头装置、驱动装置双驱、机尾装置、调节槽及过渡槽等）
三、主要技术参数及要求
（一）主要技术参数
	运输量 (t/h)
	约150
	设备主要部件、配件要与成熟机型具有通用互换性

	链速(m/s)
	约0.86
	

	电动机
	参考型号   
	YBS-55        

（知名品牌） 
	

	
	功率(KW)
	55    
	

	
	转速(r/min)
	1470
	

	
	电压(V)
	660/1140V
	

	液力耦合器
	参考型号
	YOXD400    

（知名品牌）
	

	
	传递功率(KW)
	55  
	

	
	工作液体
	水
	

	刮板链
	型式
	边双链
	

	
	规格
	18×64-C
	

	
	刮板链中心距（㎜）
	500
	

	连接环型号
	18×64-C
	

	减速器          


	参考型号
	JS55        （知名品牌）
	

	
	传动比
	1:24.564
	

	
	传递功率(KW)
	55
	

	总装机功率(KW)
	110
	


（二）主要技术要求

1.传动装置为双驱动，机头架满足传动装置双侧布置要求，拆装方便。

2.电机通过液力偶合器、减速器传递至机头链轮，机头链轮带动刮板链构成封闭式无级传动链，从而起到输送煤炭的作用。

3.液力偶合器主要由外壳、泵轮、透平轮等零件组成，靠液力传递动力，减少启动的冲击和震动，实现过载保护。

4.链轮抱壳为锻打成型，链窝处采用特殊淬火工艺，使链窝部表面硬度达到HRC45-50以上，耐磨性能大幅提高。

5.拔链器在拨叉两端堆焊耐磨层。

6.机尾链轮采用防泥水油封，密封性能更好，适合用于恶劣的工作环境。

7.机头、机尾两侧设置锚杆地锚固定孔和单体支柱压车柱窝，机头每侧各设置2个锚杆固定孔，孔径30mm，每侧各设置一个压车柱窝；机尾每侧各设置1个锚杆固定孔，孔径30mm，每侧各设置一个压车柱窝。
四、每台易损件明细（部分）
	名称
	单位
	备注

	拨链器
	个
	

	拨链器销轴
	个
	

	舌板
	个
	

	链轮体
	个
	

	易熔塞
	个
	液力偶合器

	防爆塞
	个
	液力偶合器

	架体
	个
	

	盲轴总成
	套
	


五、执行标准和规范

1.制造、验收标准执行国家有关标准和煤炭行业MT/T105-2006标准。

六、交货随行文件要求
1.交货时供货方须提供设备出厂检验报告、主要部件检测试验报告、矿用产品安全标志证书、产品合格证等。

2.每台设备出厂时应带专用工具和有关图纸资料。

七、质量保证要求

1.设备到货验收之日起18 个月或投入使用后 12 个月，两项期限以先届满者为准，在此期限内若设备出现质量问题，由供货方负责无偿维修，维修产生的材料及配件费用均由供货方承担；若发生重大质量问题，买方有权将该设备退回厂方。
2.因产品质量问题发生安全事故，由供货方赔偿直接或间接经济损失，并追究法律责任。

八、售后服务要求

1.设备出厂时，需焊设备编号，编号由设备租赁中心提供。

2.设备在地面和井下安装调试时，供货方派人员到现场技术服务，待设备运转正常后，服务人员方可离矿。

3.为确保设备正常运转，厂家应在淮北地区代储本机型易损备配件，具体品种明细和金额由双方协商确定。

4.投标文件应提供配件价格目录，配件总价不得超过主机的120%。外协件不得高于同类市场价。

九、交货时间及地点

1.交货时间：合同生效后90天内到货。60天内交货不少于5台，剩余交货期内交完。厂家投标时写明设备交货期，签订技术协议时以厂家投标承诺的交货期执行（满足供货要求）。
2.交货地点：免运费送至淮北矿业股份有限公司生产矿井。

十、交货验收要求
1.设备出厂前，厂方负责通知淮北矿业股份有限公司组织人员视频验收，验收合格后方可出厂。设备到矿后，由厂方及时派人到现场与用户共同验收。

2.设备验收后，供货方持交接单，7日内到淮北矿业股份有限公司设备租赁中心办理设备验收手续。

