淮北矿业股份有限公司2026年BQS型
矿用隔爆型潜水排沙电泵采购技术规格书

编制：                 
校对：                 
审批：                 

单位：                 
淮北矿业股份有限公司2026年BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵采购技术规格书

一、采购物资概况：
矿用隔爆型潜水排沙电泵适用于煤矿井下有甲烷和煤尘爆炸危险的场所，输送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纤维物等不溶固相物的混合污水。
投标人响应的产品型号应是能够满足技术性能要求的产品，投标人需持有在有效期内的矿用产品安全标志证书。

二、采购物资范围：
1.设备名称：矿用隔爆型潜水排沙电泵。
2.使用地点：淮北矿业股份有限公司下属各使用单位。
3.框架招标明细：见下表 
	设备名称
	电机功率KW
	单位
	预估数量

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	2.2
	台
	5

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	4
	台
	1

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	5.5
	台
	27

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	7.5
	台
	313

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	11
	台
	4

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	15
	台
	2

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	18.5
	台
	50

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	22
	台
	40

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	30
	台
	8

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	37
	台
	50

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	45
	台
	90

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	55
	台
	40

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	75
	台
	32

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	90
	台
	2

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	110
	台
	2

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	132
	台
	2

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	160
	台
	2

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	185
	台
	16

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	220
	台
	20

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	250
	台
	4

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	280
	台
	2

	矿用隔爆型潜水排沙电泵
	315
	台
	6


三、技术参数及技术要求：
1.矿用隔爆型潜水排沙电泵适配电压等级380/660V、660/1140V。
2.矿用隔爆型潜水排沙电泵整体结构为立式、内装式、机电一体单级电泵。
3.矿用隔爆型潜水排沙电泵必须符合国家及行业标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。如：MT/T 671-2005、GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021等。
4.防爆标志为“ExdI”。电动机绝缘等级F级。主体外壳和接线盒的防护等级应符合GB/T 4942-2021中的规定。
5.电缆采用煤矿用阻燃电缆，电缆截面按40℃环境温度及电机满载功率下长期可靠运行设计。电缆橡胶套与电机压盖间有密封压紧，防止介质渗入电机内腔。电缆长度11kw以下不小于5m，11kw及以上不小于10m。
6.主要零部件应采用性能符合MT/T 671-2005规定的材料制造，不得降低主要零部件关键部件机械强度和绝缘等级。
7.滤网罩的网孔总有效面积应大于泵吸入口面积的3倍，网孔最大尺寸应小于泵流道过流断面最小尺寸的75%。
8.铭牌、标志在使用期内不被磨灭。有明显叶轮转向标志、接地标志。
9.在相同功率情况下，流量、扬程由中标方根据招标方使用单位现场实际需求来确定。

四、执行标准及规范：
	标准号
	标准名称

	MT/T 671-2005
	煤矿用隔爆型潜水电泵

	GB/T 3836.1-2021
	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

	GB/T 3836.2-2021
	爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

	GB/T 4942-2021
	旋转电机整体结构的防护等级

	MT/T 818.5-2009
	煤矿用电缆


五、交货随行文件要求：

中标方送货时需提供产品说明书、产品合格证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书。说明书有安装、使用、维护、选型等内容，并应有产品性能参数和标准特性曲线，即扬程、电泵输入功率、电泵效率与流量的关系曲线。
六、质量保证要求：
自产品验收入库之日起计算一年质保期。除因招标方使用不当，产品在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，中标方应负责进行退换。质保期内，中标方在接到招标方或最终用户通知后，应及时处理产品质量问题，否则，招标方有权暂停或终止后续订单及合同。如影响生产，招标方有权索赔。
严禁虚假供货，功率以小充大，关键零部件偷工减量等不符合国家及行业标准的现象；若存在以上情况，招标方有权终止后续订单及合同并索赔。
七、售后服务要求：
中标方应配备充足的技术人员，并根据招标方使用单位的要求，通过进行电话联系或派遣技术熟练、称职的技术人员及时到现场提供服务。如果中标方技术人员不合格，招标方有权要求乙方撤换。招标方为中标方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所及出入许可等。

需要派服务人员时的响应时间是24小时。

八、交货时间及交货地点：
供货时间：合同生效后30日内。
交货地点：免运费送至淮北矿业股份有限公司下属各矿或物资分公司仓储配送中心。

九、交货验收要求：
1.验收方式：中标方与招标方收货单位共同验收。
2.验收地点：交货地点。

